安装并运行以太网接口打印机测试及配置程序 GPEthernet .exe

2、 通过打印机开机自检测条查看打印机的 IP 地址（IP address）及 ID地址（Ethernet ID）。

3、 修改计算机的 IP 地址使计算机的 IP 地址与打印机的 IP 地址在同一网段，如打印机 IP 地址为192.168.123.100，则可修改计算机的 IP 地址为 192.168.123.120。

4、 在打印机测试及配置程序中“ IP 地址”（“Printer current IP address”）后的文本

中输入打印旧的 IP address，如打印机开机自检测条上“IP 地址”（“IP address”）为

“192.168.123.100”则输入“192.168.123.100”， 通过打印机测试及配置程序 GPEthernet.exe

执行“Connect Test”，如通讯成功，则显示如下图所示窗口。

否则，通讯不成功，显示如下图所示窗口。

如果通讯不成功，请检查下列项目是否正确：

A、 计算机的 IP 地址是否与打印机的 IP 地址在同一个网段？

注：要计算机与打印机通讯成功，必须将计算机的 IP 地址设置为与打印的 IP 地址在同

一个网段。

B、 计算机与打印机联接的电缆是否符合网络通讯规范？

注：计算机直接与打印机连接通讯，需采用交叉线连接；

计算机通过集线器（HUB）或路由器（ROUTER）与打印机连接通讯，打印机需

采用直通线与集线器（HUB）或路由器（ROUTER）连接。

使用网络测线仪检测网线是否能正常连通。

C、 通过 ping 指令检测计算机与打印机是否能正常通讯？